Product specification

Product:  WHITE CRYSTAL BEET SUGAR

| Indicator | Characteristic |
| --- | --- |
| outward | White, clean without stains and foreign impurities. Crystalline sugar should be free-flowing, without lumps. |
| Smell and taste | Sweet without extraneous smell and taste, both in dry sugar and in its aqueous solution. |
| Purity of the solution | The sugar solution should be transparent or have a weak opalescence without insoluble sediment, mechanical and other impurities. |

According to physical and chemical indicators, crystalline sugar:

| Indicator |  |
| --- | --- |
| Mass fraction of sucrose (polarization), %, not less than | 99,7 |
| Mass fraction of reducing substances (in terms of dry substance), %, not more than | 0,04 |
| Mass fraction of moisture, %, no more than: | 0,1 |
| Mass fraction of ash (in terms of dry substance), no more than %: | 0,011 - 0,027 |
| Color in solution, no more than: |  |
| ICUMSA units | 40-45 |
| Mass fraction of ferrous impurities, %, no more than | 0,0003 |

Pacing : bag 50 kg / big bag 1000 kg (-+5%)

| Назва показника | Характеристика |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Білий, чистий без плям і сторонніх домішок. Кристалічний цукор повинен бути сипким, без грудочок. |
| Запах і смак | Солодкий без сторонніх запаху і присмаку, як в сухому цукрі, так і в його водному розчині. |
| Чистота розчину | Розчин цукру повинен бути прозорим або таким, що має слабу опалесценцію без нерозчинного осаду, механічних та інших домішок. |

За фізико-хімічними показниками кристалічний цукор :

| Назва показника |  |
| --- | --- |
| Масова частка сахарози (поляризація), %, не менше ніж | 99,7 |
| Масова частка редукувальних речовин (в перерахуванні на суху речовину), %, не більше ніж | 0,04 |
| Масова частка вологи, %, не більше ніж: | 0,1 |
| Масова частка золи (в перерахуванні на суху речовину), не більше ніж % : | 0,011 - 0,027 |
| Кольоровість в розчині, не більше ніж: |  |
| одиниць ICUMSA | 40-45 |
| Масова частка феродомішок, %, не більше ніж | 0,0003 |